一、程序使用

1、进入工程根目录，打开终端，运行编译脚本

./scripts/build.sh

2、如果是机器人装配前的电机标ID，使用run_single.sh脚本，其中脚本中ens33更换为具体的网口名称

./scripts/run_single.sh

备注：

左手和右手1号关节往后摆到限位进行标零；

左腿和右腿1号关节往前摆到限位进行标零；

腰部3号关节往左摆到限位进行标零；

电机是48v供电；encos的ethercat板卡接线说明

- 如果是机器人装配后的电机标零，使用run_robot.sh脚本，其中脚本中ens33更换为具体的网口名称，比如enp1s0f3

./scripts/run_robot.sh